润普嵌入式

电话录音系统说明书

版  权

本书所含信息以“维持原状”的方式提供，如有更改恕不另行通知。

本公司对本手册所含内容不做任何担保，包括但不限于暗示的适销性和特定用途适用性的担保。

本公司对本手册所含的错误或由于供应、执行或使用本手册或其中的示例而造成的意外或随发性损失不负责。

本公司致力于不断将新的技术运用于本公司的产品之中，本手册所列技术指标或配置如有更改，恕不另行通知。

本书含受版权保护的所有权信息。版权所有，翻版必究。除版权法允许外，未经本公司事先书面许可，不得对本书的任何部分进行复制、影印、再版、改编或翻译。

本产品中使用的程序版权所有。未经本公司事先书面许可，也不得复制、改编或反编译这些程序。

尊敬的用户，为了使您的电话录音软件达到更完美的使用效果，我公司软件将不定期升级，敬请留意官方网站www.rpcti.com下载中心，下载最新版本软件及使用操作说明书。

本机特点

使用SD卡储存留言／录音

来电留言／分机通话录音

支持压控／声控录音模式

最大可支持128G储存卡（本机出厂默认无SD卡）

双制式来电显示FSK／DTMF

留言和语音宣告音频文件用户可修改

LCD屏幕亮度5级可调

自带时钟显示，掉电时间不变，可实现FSK自动校时

按时间索引回放（显示CID和日期）

自带喇叭，声音可以即时播放

录音文件可转存到PC储存及播放

无需电脑全自动录音，完全嵌入式设备

重要声明

本产品严格禁止未经他人允许之秘密录音行为，如有违法须自负法律责任。

1、将电话机接上电话线插入录音盒右边的RJ11口。

注：若你需要加装分机，请不要超过2部分机，以免影响通话质量。

2、将电信公司提供的电话线插入录音盒左边的RJ11口。

3、插入SD卡

4、将电源适配器连接录音盒底部的DC电源适配器插孔。

注意事项

本机在无SD卡状态下，不能使用任何录音及其它功能，请不要随意拔出SD卡。

本机插入电源后，若需使用答录功能，请先设置响铃次数，例如设置响铃次数为3声后启动答录功能，3声响铃内无人接电话，则自动进入答录模式，使用内设的主人留言！（若在设置响铃次数内接起电话，则答录机不会进入答录模式）。

响铃次数设置为【00】时，关闭答录功能。

响铃次数设置为【2-9】时，启动答录机功能。

使用前请先按下列步骤设置

1．装上SD卡，录音机自动读取SD卡信息，读卡完成后，屏幕会显示SD卡的已用空间。

2．使用前请录制主人留言（未设置主人留言将使用原厂设置的主人留言）。

3．设置答录的响铃次数：答录开启／关闭。

4．设置时间／日期。

功能说明

| 1 | 外线插座 | 接电信局电话线 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 分机插座 | 接分机电话线 |
| 3 | 电源插孔 | 连接电源DC7.5V／600MA |
| 4 | 耳机插孔 | 连接耳机 |
| 5 | SD卡卡槽 | 插入SD记忆卡 |
| 6 | 删除 | 回放时删除当前录音 |
| 7 | 上 | 向上 |
| 8 | 设置 | 进入设置选项页 |
| 9 | 左 | 向左／主屏时，长按3秒，播放OGM宣告 |
| 10 | 下 | 向下 |
| 11 | 右 | 向右／主屏时，长按3秒，播放留言宣告 |
| 12 | 确认 | 确认功能以及进入回放页面 |
| 13 | LED | 信号指示灯 |
| 14 | 返回 | 返回上一层菜单 |
| 15 | 显示屏幕 | 显示信息内容 |

液晶屏显示说明

| 1 | 录音类型（回放） | IN：来电录音 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NEW：留言录音 |
|  |  | OUT：去电录音 |
|  |  | 空白：声控录音 |
| 2 | 当前序列号 | 回放时：当前文件的序列号 |
| 3 | 当天总录音数量 | 录音时：显示录音时长 |
|  |  | 回放时：显示回放当天总录音数量 |
| 4 | 时间／日期显示 | 待机时：显示当天时间／日期 |
|  |  | 回放时：显示回放当前录音文件的时间／日期 |
| 5 | SD 记忆卡空间 | 显示SD卡已用空间 |
| 6 | 自动录音指示 | 开启录音时，此图标点亮 |
| 7 | 录音指示 | 录音时点亮此图标，同时LED会闪烁 |
| 8 | 留言指示 | 开启留言功能时点亮 |
| 9 | 播放进度条 | 播放时，显示播放的进度 |
| 10 | OGM | 开启语音宣告时点亮此图标 |
| 11 | 断码显示 | 断码显示区域 |

使用设定

简易功能表：所有的设定必须在主屏幕下设定

| 屏幕显示 | 功能说明 | 操作方法（详细操作方法，请参阅下方说明） |
| --- | --- | --- |
| dRLE | 日期时间设置 | 按设置键＋确认键 |
| oLUnE | 音量设置 | 按设置键＋下翻1次＋确认键 |
| LCd LGHt | 亮度设置 | 按设置键＋下翻2次＋确认键 |
| offHool olt | 电压值设置 | 按设置键＋下翻3次＋确认键 |
| rEL tnlEr | 启动录音条件设置 | 按设置键＋下翻4次＋确认键 |
| mnbnE | 最短录音设置 | 按设置键＋下翻5次＋确认键 |
| nl bnE | 最长录音设置 | 按设置键＋下翻6次＋确认键 |
| on | 语音宣告设置 | 按设置键＋下翻7次＋确认键 |
| on PU | 语音宣告是否放到喇叭 | 按设置键＋下翻8次＋确认键 |
| nnnǚ | 留言振铃次数设置 | 按设置键＋下翻9次＋确认键 |
| nRI nESRGE | 最大留言时间设置 | 按设置键＋下翻10次＋确认键 |
| Va [E YEnh | 声控灵敏度设置 | 按设置键＋下翻11次＋确认键 |
| FybnE | 校时设置 | 按设置键＋下翻12次＋确认键 |

按返回键退出设定

Sd记忆卡使用注意事项

1．为了发挥本机最佳性能，请在使用前先将本机所配置的（DC7.5V600mA）电源适配器和SD卡按正确的方向（SD卡须在无锁位置）插好，再接外线。

2．当电源适配器和SD卡装置好时，本机自动读取SD卡，同时液晶屏幕显示。读卡完成后，屏幕显示SD总空间和已用空间。

3．在没有连接电源适配器或停电情况下，本机无法使用。

4．在无SD卡状态下，本机不能使用录音和回放等功能。

5．本机支持格式为FAT32的SD卡，如新卡不能使用时，请在电脑上格式化为FAT32格式。

6．当本机工作异常时，请拔掉电源和外线，一分钟后再接上电源和外线试机。

7．本机在1GB的SD卡，录音时间大约为34小时。（本机最大支持128GB的SD卡，每天最多记录199条录音文件）

查看录音文件 回放

1、在主屏幕时，按回放／确认键，进入回放模式，屏幕显示：

2、按上／下／左／右键选择要查询录音文件的日期，然后按确认键进入回放模式

| 序号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 来电录音 | 声控录音时，1／2／3将不显示 |
| 2 | 留言录音 |  |
| 3 | 去电录音 |  |
| 4 | 当前录音文件的序列号 |  |
| 5 | 当前日期录音总数量 | 一天最多录制199条记录 |
| 6 | 当前录音文件的日期 |  |
| 7 | 回放进度条 |  |
| 8 | 号码显示区域 | 声控录音时，无号码显示 |

3、当正在回放录音文件时，长按删除键，将删除当前录音文件

常见故障排除

1、不显示

检查电源是否连接

更换电源适配器测试（DC7.5-12V）

2、不录音

检查录音设置是否打开

检查SD卡是否正常插入（取出重新插入）

压控录音模式：检查录音启动电压阀值设置是否正常

声控录音模式，检查启动声控录音阀值设置是否正常

更换一张SD卡测试

3、时间显示不正确

进入系统设置，校正时间

关闭FSK校时（有些电信送出的时间不正确）

4、一直处于录音状态，没法关闭

压控录音模式：检查录音启动电压阀值设置是否正常

声控录音模式，检查启动声控录音阀值设置是否正常

5、语音宣告声音不对

请检查语音宣告的文件格式

音频文件格式必须为：Wave／A-Law／8000HZ／64kbps／mono

留言音频文件：LeaveMessage.wav

宣告音频文件：Answer.wav

注意：文件必须放置SD卡根目录下，文件名有区分大小

- 售后服务地址： 北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座6层

- 售后服务电话： 010-82969199  010-82969188

- 网        址： www.rpcti.com