润普企业级电脑自动录音电话机

使用说明书

用户操作手册

（For Win XP/ Win7/Win8/Win10）

2018年8月1日

版  权

本书所含信息以“维持原状”的方式提供，如有更改恕不另行通知。

本公司对本手册所含内容不做任何担保，包括但不限于暗示的适销性和特定用途适用性的担保。

本公司对本手册所含的错误或由于供应、执行或使用本手册或其中的示例而造成的意外或随发性损失不负责。

本公司致力于不断将新的技术运用于本公司的产品之中，本手册所列技术指标或配置如有更改，恕不另行通知。

本书含受版权保护的所有权信息。版权所有，翻版必究。除版权法允许外，未经本公司事先书面许可，不得对本书的任何部分进行复制、影印、再版、改编或翻译。

本产品中使用的程序版权所有。未经本公司事先书面许可，也不得复制、改编或反编译这些程序。

尊敬的用户，为了使您的电话录音软件达到更完美的使用效果，我公司软件将不定期升级，敬请留意官方网站www.rp-cti.com下载中心，下载最新版本软件及使用操作说明书。

尊敬的客户，您好！

感谢您使用润普电脑自动录音电话机。作为国内领先的专业从事录音电话、录音卡、录音盒、录音仪及提供电话录音系统解决方案的公司，我们致力于为您提供最专业的产品。本机采用了最先进的科技和稳定可靠的制造工艺，将确保您的电话能够安全、可靠的录音备份。

附带强大的PC端录音管理软件，对话机通话全程录音，支持多条件组合检索查询录音，导出录音及资料数据；能够实现来电弹屏和客户资料管理功能，支持CRM资料导入功能；操作便捷，安全可靠。

主要功能介绍

1  内置2首原唱+4首和弦音效（须装电池）+8种普通铃声。

2  铃声关闭键。

3  温度，星期，公历，农历同屏显示。

4  3组闹钟功能（须装电池）。

5  5位本地码，3位出局码。

6  内置FSK/DTMF解码器。

7  语音报号，报传呼功能（须装电池）。

8  铃声/免提音量大小按键调节。

9  10组16位黑名单号码可任意设置(来电可转存)，来电如黑名单号码话机自动摘挂机。

10 动态来电、去电存储，充分利用存储空间。

11 独立设铃键。

12 预拨报号及四种键音可选。

13亮度调节功能。

14 R键功能。

15两组IP可设自动（40位）快速、保密、拨号（语音识别）。

16 FLASH时间100/120/180/300/600/1000ms可设置。

17预拨号及消号、回拨功能。

18 P/T及防盗开关按键切换。

19 USB连接电脑运行PC端软件可对电话全程录音。

20 PC端软件支持多条件组合检索查询录音数据，可导出另存。

21 支持来电弹屏记录CRM资料，可新增修改删除或批量导入数据。

22 提机后可软件拨号，省去电话拨号的繁琐操作。（部分机型不支持）

23 软件支持留言功能，黑白名单功能。（部分机型不支持）

目    录

1	话机安装	6

2	话机液晶屏及外部结构图	6

2.1	液晶屏	6

2.2	话机外部结构图	7

3	电话详细操作说明	9

3.1	设置	9

3.2	上查键	11

3.3	下查键	12

3.4	去电查询键	12

3.5	删除键	13

3.6	R键	13

3.7	回拨键	14

3.8	重拨键	14

3.9	暂停键	14

3.10	收线键	14

3.11	报时/报温度键	15

3.12	IP键	15

3.13	设铃键	17

3.14	键音键	18

3.15	音量/亮度键	18

3.16	铃声关闭键	18

3.17	P-T拨号功能	18

3.18	来电接收及信息显示说明	19

3.19	话机内部号码存储器分配说明	19

电脑自动录音电话机软件操作说明	20

1	电话机连接	20

2	软件下载	20

3	驱动及软件安装	20

4	软件功能设置	22

5	软件基本操作	34

6	注意事项	38

7	备注	39

保修说明	40

1 话机安装

1.1 将自购的3节5号电池（1.5VAA）按正负标识装入话机电池槽，盖好电池盖

1.2 将电话外线、手柄线插入相应的接口。

1.3 将随机配备的USB线一端插到话机上的USB接口，另一端插入电脑的USB口。

注：1 本机电话部分由3节5号电池（1.5VAA）供电，请使用高能碱性电池，请定期检查更换电池，以防电池漏液损坏话机。

2 如果电脑是台式电脑，最好使用电脑后面的USB口，以便话机能稳定，持续的工作。

2话机液晶屏及外部结构图

2.1液晶屏

2.2话机外部结构图

开箱配件：    录音话机1台          手柄1个

说明书1册            保修卡1张

手柄曲线1根          RJ11电话线1根

USB连接线1根

3、电话详细操作说明

3.1 设置（SET）

在挂机状态下按此键进入设置菜单，LCD显示，在设置过程中按“删除”键退出设置，按“设置”键返回上级菜单。13秒内无任何操作，自动退出设置状态。

无电池时，按“设置”键，LCD显示。

3.1.1 按“1”键进入时间设置，可设置的数位闪动，直接输入数字分别设置月、日、时、分钟(时钟为24小时制)，按“上查”、“下查”键移位。设置完分钟后自动退出设置状态。

3.1.2 按“2”键进入出局码设置，LCD显示，第一个“-” 闪动，直接输入号码，按“*”键可取消出局码，最多可设3位出局码。当设置了出局码后，对于来电号码，回拨时自动加出局码拨出，IP拨号也自动加出局码。（加拨出局码后自动暂停3.6秒后再拨后面的号码。）

注 ：出局码设置方便在内部交换机上使用。

3.1.3 按“3”键进入本地区码设置，LCD显示，第一个“-” 闪动，直接输入号码，按“*”键可取消本地区码。最多可设5位本地区码。设置本地区码后，若来电号码首几位与本地区码相同时，将被过滤掉，只显示存储后面的号码。

3.1.4 按“4”键进入FLASH时间、拨号方式及防盗开关设置，LCD显示，按“1”键进入FLASH时间选择，LCD显示（上电默认），按“上查”、“下查”键选择时间，可设置为100ms、120ms、180ms、300ms、600ms及1000ms；按“2”键进入拨号方式选择，LCD显示，按“上查”、“下查”键选择拨号方式（表示音频拨号， 表示脉冲拨号）；按“3”键进入防盗开/关选择，LCD显示，按“上查”、“下查”键选择开关（表示关闭，表示开启）。

3.1.5 按“5”键进入闹钟时间设置，LCD显示，123表示3组闹钟时间，再按“1”键进入第一组时间设置，LCD显示，按“*”键打开闹钟，LCD显示，直接输入时间（24小时制）即可（若闹钟为开状态，按“*”键可关闭闹钟）。第二，三组闹钟设置方法同第一组。每次闹钟响50秒，按任意键或摘挂机一次退出闹钟状态；响闹期间，来铃时自动退出响闹状态，接收来电。

注：无电池时，不允许进入闹钟设置。

3.1.6按“6”键进入免打扰设置：LCD显示，按“上查”或“下查”键调节免打扰时间，每按一次增加或减少30分钟（若LCD显示表示非免打扰）。在免打扰期间，来电不报来电号、不报传呼号、不响铃、不响闹钟。在免打扰状态，若LCD显示表示剩余时间为2小时41分钟，免扰时间结束或摘挂机一次退出免打扰状态。

3.1.7 按“7”键进入铃声设置：LCD显示，共14种可选。LCD显示~ 为原唱；LCD显示~ 为和弦音效；LCD显示~为普通内置铃。LCD显示为铃声关闭。按“上查”或“下查”键选择，话机同时发出相应的和弦音乐。（设置过程中可按“设置”键返回上级菜单或摘挂机一次退出。）

注： 无电池时，铃声设置项只出现8种普通铃及铃声关闭。

3.1.8 按“8”键进入语音传呼号码设置，LCD显示，直接输入号码（如原来已有号码，则显示号码，连续按两次“删除”键删除该号码，然后再输入新号码），输入完成后按“设置”键即可，最多可输入16位号码。例如：输入“12345678”传呼号后按“设置”键。

3.1.9 来电报号功能设置（默认为关闭）：挂机状态按“*”键3秒，进入报号开关设置，再按“*”键可选择开或关，当LCD显示，则打开来电报号功能，报号次数为2次；当LCD显示，则关闭来电报号功能。

注：无电池时，无此功能。

3.1.10 语音传呼功能设置（默认为关闭）：挂机状态按“#”键3秒，进入报传呼开关设置，再按“#”键可选择开或关，当LCD显示表示报传呼开启；当LCD显示表示报传呼关闭。报传呼设为开启，来电时响铃25秒后自动摘机报两遍传呼号再挂机。例如：传呼号已设为“12345678”，则报“请拨12345678”。若未设传呼号，即使报传呼设为开启，也无传呼功能。

注：无电池时，无此功能。

3.2  上查键

往前来电翻查键，从第一组到最后一组循环查询，摘机和挂机均可操作；若无来电信息，按此键LCD显示。可接收16位来电号码，LCD显示后12位号码。

3.3  下查键

3.3.1往后来电翻查键，类同上翻键。

3.3.2挂机状态按此键3秒话机进入来电指示灯闪灯方式选择：上电默认为第1种闪灯方式，共有3种闪灯方式可选，每种方式LCD背光灯都长亮。当选择为第1种时来电指示灯会随歌曲节拍闪动；当选择为第2种时来电指示灯以亮与灭各0.25秒方式闪动；当选择为第3种时来电指示灯以亮与灭各0.5秒方式闪动。

3.4  去电查询键

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询；在去电查询状态，按“上查”键则从前往后查询，若无去电信息，按此键LCD显示。可存储16位去电号码，LCD显示后12位号码。

3.4.1.挂机状态按住“去电查询”键3秒进入黑名单号码存储，LCD上方显示序号 下方显示此时可通过“上查，下查”键选择存阻击号码的序号共10组（01~10）可选。当选到要存储的序号后直接输入要阻击的号码（如输入错误可按“删除”键删除后重新输入），按“设置” 键确认即可完成。如已设置了黑名单号码，此时可连按两下“删除” 键删除后重新输入新的阻击号码后按“设置” 键确认即可完成。

3.4.2来电号码转存到阻击号码中其操作如下：

挂机状态查询来电时，当查到来电号码须要转存到阻击号码中时，按住“去电查询”键3秒，LCD上方显示序号 下方显示此时可通过“上查/下查”键选择存阻击号码的序号共10组（01~10）可选。当选到要存储的序号后按“设置” 键确认即可完成。若此组已设置了黑名单号码，此时可连按两下“删除” 键删除后按“设置” 键确认即可完成。

3.4.3当设置了黑名单号码后，来电时屏蔽第一声铃声，如来电号码与阻击号码相同，来电时不报来电号、不报传呼号、不响铃同时解码后自动收线1000MS后挂机，并且来电号码会闪动6秒。如设置了出局码，话机在来电的同时判来电号码首位（左边第一位）与出局码最后一位（右边第一位）是否相同，如不同则当普通来电处理，如相同则当黑名单处理；如设置了出局码，来电时号码只完全与阻击号码相同，话机也会当黑名单处理。

例：阻击号码：456789   出局码：123

- 收到的来电号码是456789时来电不响铃（黑名单处理）

- 收到的来电号码是3456789时来电不响铃（黑名单处理）

- 收到的来电号码是123456789时来电响铃（普通来电处理）

- 收到的来电号码是5456789时来电响铃（普通来电处理）

3.5  删除键

3.5.1 在查询来电、去电内容时，连续按两次“删除”键，LCD显示，则本组内容被删除；按住此键持续3秒，LCD显示，则删除全部来电或去电内容，LCD显示。

3.5.2 预拨号、号码存储过程中，按此键可逐位删除。

3.6  R键

摘机状态下，按此键自动收线100mS。

3.7  回拨键

3.7.1 挂机状态预拨号后，按此键，则自动摘机拨出预拨号码。（若设置了出局码，预拨号首1~3位是出局码，则自动摘机拨出出局码后延时3.6秒再拨出后面的号码。）

3.7.2 挂机来电查询状态，按“回拨”键，则自动摘机拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在来电号码前自动加“0”回拨。（若设置了出局码，当查询到的来电号码，按“回拨”键，则自动摘机加拨“出局码”并延时3.6秒后再拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在号码前自动加拨“出局码”+3.6秒+“0”。之后重拨）

3.7.3 摘机来电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线一次后拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的来电号码，则加拨“出局码”并延时3.6秒后再拨出显示的号码）

3.7.4 挂机去电查询状态，按“回拨”键，将自动摘机拨出显示的号码；摘机去电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线一次后拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的去电号码首1~3位是出局码时，回拨、重拨时拨完“出局码”后延时3.6秒后再拨出显示的号码。）

3.8 重拨键

摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（最大32位）。

3.9 暂停键

拨号、预拨号期间，按“暂停”键，暂停时间固定为3.6秒。

3.10 收线键

3.10.1 摘机状态按此键话机将自动收线 600毫秒，时间长短可设，参见FLASH时间设置操作说明。

3.10.2 挂机状态按此键3秒，为语音传呼号码查询功能，将显示传呼号码并播放一遍“请拨：12345678”（3.1.8项已设置的语音传呼号码）后回到时钟状态。

3.11 报时/报温度键

挂机状态按此键，语音播报温度、时间、星期、公历等。

注：无电池时，无此功能。

3.12 IP键（IP1/IP2）

3.12.1 IP号码查询

挂机状态，按“IP1”键或“IP2”键进入IP查询状态。

3.12.2 IP号码删除

挂机状态，按“IP1”键或“IP2”键进入查询状态，显示IP号码，连续按两次“删除”键，则将这组IP号码删除，LCD显示。

3.12.3 IP号码存储

挂机状态，按“IP1”键或“IP2”键进入查询状态(当显示时方可存入号码)，此时键入号码即可自动存入。(在有语音提示的地方输入“收线”键，拨号时检测到语音将继续拨后面号码，如输入“暂停”键，拨号时不检测语音，暂停3.6秒后继续拨出。最大可存储40位包括数字、“收线”及“暂停”在内的IP号码。)

3.12.4 IP拨号（普通IP拨号方式）

方式一：挂机状态预拨号，再按“IP1”键或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码及预拨的电话号码。

方式二：在挂机来电查询状态，当LCD显示10位及以上号码时，按“IP1”键或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码，再拨出查询到的来电号码（首位不为“0”时，自动在来电号码前加“0”）；摘机来电查询状态，按“IP1”键或“IP2”键，将自动收线一次后走IP方式。

方式三：在挂机去电查询状态，LCD显示号码时，按“IP1”键或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码，再拨出查询到的去电号码；摘机去电查询状态，按“IP1”键或“IP2”键，将自动收线一次后走IP方式。

方式四：摘机状态，按“IP1”键或“IP2”键，将自动收线一次后拨出IP号码，此时再拨用户号码。

以上四种IP拨号方式，若设置了出局码，将先加拨“出局码”并延时3.6秒后拨出IP号码，再拨出显示的号码；对于来电号码需满足10位及以上条件才能以IP方式拨出（首位不为“0”时，自动在来电号码前加“0”）；对于预拨号、去电号码，必须首1~3位是“出局码”的号码才能以IP方式拨出。

3.12.5 自动IP设置及拨号

挂机状态，按住“IP1”键或“IP2”键3秒进入开/关设置状态，LCD显示或，再按“IP1”键或“IP2”键可切换开关（或），当自动IP设为关（OFF）时，为普通IP拨号方式；当自动IP设为开（ON）时，为自动IP拨号方式。设为自动IP后，摘机后拨号，首位为“0”时自动走IP方式。

摘机来、去电查询，LCD显示的号码首位为“0” 时（来电号码须7位及以上），按“回拨”键，将收线一次后自动走IP方式。

挂机预拨号，来电、去电查询，LCD显示的号码首位为“0”时（来电号码须7位及以上），按“回拨”键，自动走IP方式。（来电号码是7位及以上但首位不为“0”时，连续按两次“回拨”键，则在号码前自动加拨“0”，走IP方式。）

若同时设置了自动IP和出局码：

摘机拨号，首几位为“出局码”+“0”时自动走IP方式。

挂机来电查询，LCD显示的号码首位为“0”且7位及以上时，按“回拨”键，将自动摘机先加拨“出局码”并延时3.6秒后自动走IP方式（摘机来电查询按“回拨”键后将收线一次）。（来电号码是7位及以上但首位不为“0”时，连续按两次“回拨”键，将自动摘机先加拨“出局码”并延时3.6秒后，在号码前自动加拨“0”走IP方式。）

挂机预拨号，去电查询，LCD显示的号码首几位为“出局码”+“0”时，按“回拨”键，将自动摘机先拨“出局码”并延时3.6秒后自动走IP方式（摘机去电查询按“回拨”键后将收线一次）。

3.13 设铃键

待机状态按此键为设铃键: LCD显示~ 为原唱；LCD显示~ 为和弦音效；LCD显示~为普通内置铃。LCD显示为铃声关闭。按“上查”或“下查”键选择，话机同时发出相应的和弦音乐。（设置过程中可按“设置”键返回上级菜单或摘挂机一次退出。）

注： 无电池时，铃声设置项只出现8种普通铃及铃声关闭。

3.14 键音键

在挂机状态下按此键进入键音选择，共有4种键音可选，（默认为关闭）；如选择为第一种键音。LCD显示为预拨报号。

注：无电池时，无键音。

3.15  音量/亮度键

3.15.1挂机状态按此键为铃声大小调节，免提摘机状态时为免提音量大小调节键。（LCD显示为大音量，LCD显示为小音量。）

3.15.2挂机状态按住此键3秒进入亮度调节状态，LCD显示表示第3级亮度，按一次此键亮度下调一级，共4级循环可调，默认值为第4级。

3.16 铃声关闭键

在外线来电响铃过程中，按一下此键为屏蔽本次响铃功能，此时将无铃声发出。如下次再有来电话机会恢复正常响铃。

注：此铃声关闭键只做为屏蔽当次来电响铃功能使用，如要求铃声每次为关闭须在设置铃声项中选择。

3.17 P-T拨号功能：

如果拨号方式设置为脉冲方式，“*”键可作P-T键。实现脉冲，音频混合拨号。例如在脉冲拨号方式下，摘机拨“123*45678”，则以脉冲方式拨出123号码后再转为音频方式拨出45678号码。

3.18 来电接收及信息显示说明：

收到FSK或DTMF来电后，话机显示来电号码，同时显示来电的日期、时间。若是FSK制式来电，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于DTMF 制式来电，所设置的时间均不被改变，而且由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。若是新号码，LCD显示来电号码的同时显示“新来电”图标。

对于FSK制式来电，若来电保密，LCD显示；若是来电出局，LCD显示；若是来电出错，LCD显示。来电号码存满后，若再收到新来电，则按先进先出原则存入新来电号码的同时删除掉最先存储的来电号码。

3.19话机内部号码存储器分配说明

8位来电44组    8位去电13组。

12位来电35组    12位来电去电 9 组。

16位来电28组    16位去电 7 组。

电脑自动录音电话机软件操作说明

- 电话机连接

1.1、将随机附送的USB线一端连接电话机，一端插入电脑USB端口。

1.2、录音电话工作时必须USB连接电脑，电话语音系统软件必须正常运行，摘挂机会有实时状态情况下能正常录音和存储。本机的电话口和分机口都可以接电话外线，也可以接分机接打电话，但本录音电话不支持分机录音功能。

- 软件下载

登陆润普官方网站，找到软件驱动下载地址：

电脑自动录音电话：http://www.rpcti.com/html/down/soft/

找到对应的产品类别和型号，下载驱动软件。

- 驱动及软件安装

3.1、用标配的USB线将录音电话机与电脑连接，会在设备管理器里发现新设备；

3.2、驱动安装：

如果电脑是XP、WIN7、WIN8系统，请安装WIN7驱动文件夹里的“installdrv”驱动程序；

如果电脑是WIN10系统，请安装WIN10驱动文件夹里的“installdrv”驱动程序；

3.3、软件安装：

录音电话版本请安装“润普电脑自动录音电话”软件程序；

语音电话版本请安装“润普电脑自动语音电话”软件程序；

注：建议程序不要安装在C盘系统盘，选择路径时可以换到D\E盘，数据不容易丢失。

3.4、软件运行：

软件成功安装后，会在桌面上自动生成主程序图标：

双击运行主程序后才可以实现电话录音等功能；

注：第一次正常运行软件会弹出一个“系统选项”设置框，必须填一下本地区号。

- 软件功能设置

4.1、市话接入设置：

第一次打开软件时，会弹出以下“系统选项”设置，也可以点击软件上方的“功能”－“市话接入设置”弹出以下界面；

<本地区号>：为必填项，请填入使用地的电话本地区号，点“确定”保存；

<分机出局号码>：是针对于部分使用集团电话分机用户，如果您录音盒所接的电话线路打本地市话时需要加拨0或9或是其它数字的时候，您需要在这里添加出局号；软件将自动屏蔽来去电时的出局号码，以便记录准确号码信息；并且在软拨号时可以自动加拨；

<内线抢接号码>：是针对于部分使用电话用户，在其它分机响铃时可以抢接电话时的按键记录，一般这个功能不太使用；

<代拨IP帐号密码>：是针对加拨IP电话的，如17951这种IP拨号前缀，也能在号码记录中进行屏蔽，以及软拨号时自动代拨；

<语音拨号>此功能本录音电话机产品不支持，请在使用时取消勾选。

4.2、系统常规设置：

点击软件上方的“文件”－“系统常规设置”弹出以下界面；

<计算机启动时自动运行> ：启用后为当启动计算机后录音系统将自动运行；

<启用来电弹屏>启用后当收到的来电号码已经存在于电话簿中时即可实现来电自动弹屏，并可依用户需求喜好随意选择基本信息、公司信息、备注其中的任意一项信息显示弹屏；

<摘机自动弹出主界面>：启用后当摘起话机时录音系统主界面自动弹出，方便于您观察通话的即时信息；

<启动屏幕取号>：启用此功能后可在主界面上按CTRL+C或右键复制选择号码，便于存储和其它操作。

4.3、拒接电话设置：（录音电话版不支持）

工作中您通常会接听一些不愿接听的电话。为了使不受欢迎的来电骚扰不到您，本软件特提供了电话拒接功能的设置：

<拒接以下号码来电>：俗称黑名单功能：设置包括区号在内的电话号码，如果这些设置的号码来电将被语音盒自动拒接。

<只接听以下号码来电>：俗称白名单功能：设置包括区号在内的电话号码，语音盒将只接听此设置框内的号码来电。

4.4、录音设置：

使用润普电脑自动录音电话机可以实现对电话通话过程进行录音

启动录音的方式有：

<摘机自动录音>：摘起电话后语音程序就自动进行录音，挂机后自动停止录音；这种方式将记录整个通话过程的内容，适合一些重要的谈话场合。

<手工启动录音>：想录音时只要点主界面的录音按钮，要停止时再点击一下，可以自由选择重要的通话内容进行录音。

注意：不管是启用“摘机自动录音”还是“手工启动录音”，在录音过程中可以随时点主界面的录音/停止按钮启动录音或停止录音。

<保存路径>：用来保存录音后的语音文件的系统指定保存路径。可以点击“选择”按钮改变保存路径。改变路径后以前录音的数据仍然保存在原来的路径中。

<备份录音>：用来对所有录音的备份设置。需要备份先勾上此选项，再点击“选择”按钮添加备份录音的存储路径。

<备份记录>：用来对数据库记录的备份设置。需要备份先勾上此选项，再点击“选择”按钮添加备份记录的存储路径。

<输入录音说明>：当通话结束后想输入关于这次通话录音的主要内容描述，请选中。这样在通话录音结束后（挂机后）系统将提示您输入本次录音的描述说明。输入录音说明主要是能让使用者马上知道查询出来的录音文件的大概通话内容。

<当空间少于设定时提示>：当保存录音数据的硬盘空间少于指定容量时，系统将作提示，以便更换存储录音数据的硬盘。

<当录音时间少于设定时长丢弃>：当话机摘起未拨号码或拨错号码时，录音系统会生成一些时间较短的录音文件，这个时候我们将摘机录音最少时间设置一个数值，如设置为10秒时，时长少于10秒的录音即丢弃，使系统资源更加有效地被利用。

4.5、留言设置： （录音电话版不支持）

<启用留言>：如果想在电话无人接听时需要对方留言，请选中。启用后以下四个留言过程的参数需要关注，可以根据需要进行设置：

允许本地听到对方留言过程：如果被选中，则在对方进行留言的同时可以从语音盒的喇叭中听到对方进行留言的全部过程。在对方留言时您可以随时拿起电话机和对方进行通话。

响铃次数：设置电话机响铃几声后如果还没接听，让系统启动自动留言。（注意一声振铃为5秒），假设设置三声振铃进入留言那就需要等待15秒。

可随意设置留言时对方连续多少秒无声就自动挂机；

留言提示音：进入留言状态时，系统将播放提示音给对方。默认为“您好，主人不在，请在滴声后开始留言。。。滴”。此提示音可以根据自己的需要录制，如：“我在休息，请下午再与我联系”。录制的方法为点击<录音>进入录制窗口，接着可以在录制窗口进行反复录制，直到自己满意为止。

4.6、铃声设置：

电脑自动录音电话机不支持此功能；不需要对此功能进行设置配置。

4.7、新建电话薄联系人：

点击<工具>菜单下的<新建电话薄联系人>，或者在电话语音系统主界面上<功能区>点击鼠标右键选择<新建电话薄联系人>，系统将弹出添加联系人资料窗口。首先提示输入客户的<基本信息>，其中包括客户姓名、组名、多个联系电话等；点击界面左侧<单位信息>添加客户单位详细信息，包括单位名称、地址、网址等；点击界面左侧<备注>添加其它相关备注内容，还可以添加备注文件关联和启用备注提醒。

4.8、新建电话薄组：

点击<工具>菜单下的<新建电话薄组>，或者在电话语音系统主界面上<功能区>点击鼠标右键选择<新建电话薄组>，添加组名点击确定即可；如果要删除分组，只需在<功能区>上单击组名点击右键选择删除即可。

4.9、查找电话薄联系人：

点击<工具>菜单下的<查找电话薄联系人>，通过键盘的拼音字母查找，如果想查找“左剑“，只需在键盘上敲出“Z”就可以按顺序显示拼音中有“Z”带头的联系人名，这样找到“左剑”就轻而易举了。

4.10、拨号盘：

点击<工具>菜单下的<拨号盘>，弹出一个小的拨号盘对话框，您可以随意通过鼠标点击或键盘输入电话号码，并选择相应的方式来拨打该号码；

4.11、播放器：

点击<工具>菜单下的<播放器>，弹出录音系统自带的播放器，可通过此播放器来播放录音文件或其它语音文件；本款电脑自动录音电话机仅支持计算机声卡播放功能。

4.12、电话薄导入导出：

点击<工具>菜单下的<电话薄导入导出>，弹出将电话薄数据导出窗口，按提示操作将所有电话薄信息数据库导出，亦可使用电话薄导入功能还原或批量添加新的联系人信息；建议用户定期对其数据进行备份。

从EXCEL客户资料数据导入ACCESS时说明:

1、直接打开ACCESS数据库表；

2、点击“文件”—“获取外部数据”—“导入”

3、选中已修改好的EXCEL客户资料数据表（电话号码前后可不加逗号）；

4、选择“显示工作表”—“下一步”—勾选“第一行包含列标题”—“下一步”—“完成”—覆盖原有数据库。

5、再通过录音盒软件导入MDB数据库即可。

4.13、自定义电话本：

点击<工具>菜单下的<自定义电话本>，用户可对其电话薄进行自定义命名和属性修改。

4.14、个人数据安全：

点击<工具>菜单下的<个人数据安全>，用户可对本系统数据及身份验证进行管理设置，确保本系统具备最强的私密性。

4.15、业务管理：

本电脑自动录音电话机不支持此项功能。

- 软件基本操作

5.1、速拨电话：

将鼠标放在<呼叫>菜单下的<速拨电话>时，会显示已设置好的速拨号码，方便我们添加常用联系人，可以第一时间进行拨打。

点击<呼叫>－<速拨电话>中的<速拨设置>时，可以自行添加速拨号码，支持修改和删除操作。

5.2、已拨电话：

将鼠标放在<呼叫>菜单下的<已拨电话>时，用户可直接查看已拨电话，也可以点击其它拨打操作；

5.3、已接电话：

将鼠标放在<呼叫>菜单下的<已接电话>时，用户可直接查看已接电话，也可以点击其它拨打操作；

5.4、未接电话：

将鼠标放在<呼叫>菜单下的<未接电话>时，可直接查看未接电话，也可以点击其它拨打操作；

5.5、查看呼叫记录：

点击<呼叫>菜单下的<查看呼叫记录>，弹出以下录音查听界面；

默认显示所有录音记录内容，用户也可以根据自己的需求，选择组别、日期区间，呼叫类型、对方号码、录音时长等组合条件进行筛选查询，

信息分组：呼叫记录界面左侧显示用户分组类型，我们可以在此处选择不同的用户类型来查看其对应的来去电呼叫记录；

信息检索：呼叫记录界面上边录音记录检索框，分别有日期、呼叫类型、来去电号码、录音时长及呼叫说明选项，输入我们要查找的录音条件，即可通过模糊查找得出想要的录音文件；

信息显示：呼叫记录界面中间表格框为录音文件的显示目录，用户查询的所有录音文件都在这里有显示，内容分别包括来去电号码、用户名、录音开始时间、录音时长、录音类型及序列号；所有录音分为三种类型：

通话录音：底色显示为绿色，表示已接通和已拨打成功的电话录音内容；

留言内容：底色显示为粉色，表示电话无人接听时对方的留言内容；

未接电话：底色显示为白色，表示电话无人接听，又没有留言内容的电话信息，其没有录音内容。

信息管理：呼叫中心界面最下端是查询页面操作的部分功能，可以在这里选择查看录音的页码，删除单条录音、多条录音或全部录音，还能够在这里双击录音文件直接播放录音文件。

、

双击所需要查听的录音文件，会自动弹出播放器界面，请注意一定要选择“计算机声卡”来播放录音。

- 注意事项

6.1连接数据库失败

当在备份系统时发现有连接数据库失败的提示：检查安装目录的TmMdb目录下是否存在TmCall.mdb文件，此文件是否能正常打开并查看；如数据库证实已损坏，请重新安装电话语音系统程序。

6.2不能准确呼出号码

使用电脑拨号不能准确呼出号码：若显示未连接，请重新安装录音设备USB驱动。

如果是集团电话内部分机，请在<系统选项>的<代拨设置>里正确设置出局号码。

检查一下电话语音系统软件是否运行并正常工作。

6.3不能准确检测本地电话摘挂机

当您拿起电话机的时候，录音系统软件主界面没有显示摘机，或者挂机后还是显示摘机，或者在没有拿起电话机的时候主界面也提示了“摘机”，就可以确定检测电话机摘机/挂机有误。

解决方法：请检查录音设备是否已被正确连接，每个接口都要得到一一对应。

6.4不能准确打开设备

启动润普电话语音系统软件后，如果在主界面右下角显示“未检测到硬件设备”，就表示录音设备没有被准确打开。

请重新插拔一下录音设备的USB线或者退出语音系统软件后再启动；

进行以上步骤后录音设备还无法打开，可能是驱动程序没有被正确安装，请安装录音设备驱动程序；

重新启动计算机再测试或者拨打润普公司技术支持服务热线。

- 备注

本产品暂时分为电脑自动录音电话版和语音电话版两种。

录音电话版：通话录音、录音查询、来电弹屏、客户资料管理等；

语音电话版：比录音电话增加了来电留言、黑白名单、软件拨号、自动外呼等功能；

保修说明

为做好售后服务工作，保护客户合法权益，润普公司向您做出下

述承诺，并依此向您提供标准的保修服务。

1. 润普公司录音产品用户，将根据国家有关部门在2001年9月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。

2. 凡在保修期内因质量问题出现故障，用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修（如果售机单位没有保修能力，请与经销商联系或与我总公司服务中心联系）。

3. 本保修卡与购机发票一起作为保修凭证，保修期自您购机之日算起。

4. 下列情况将实施有偿维修：

A 超过三包有效期的；

B 无三包凭证及有效发票的（能够证明该话机商品在三包有效期内的除外）；

C 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的损坏；

D 非承担三包的修理者拆动造成损坏的；

5. 润普公司保留调整有关保修信息、产品功能及规范等的权利，恕不另行通知。

- 售后服务地址： 北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座6层

- 售后服务电话： 010-82969199  010-82969188

- 网        址： www.rpcti.com